ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«АЛЧЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

открытого занятия учебной практики

профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

08.02.01    Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(программа подготовки специалистов среднего звена)

на тему:

«Обследование конструкции стен»

Выполнила: преподаватель высшей категории

Шишкина Л.Н.

Алчевск, 2021год

Методическая разработка предусмотрена  для проведения открытого занятия учебной практики профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 08.02.01    Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (программа подготовки специалистов среднего звена) на тему: «Обследование конструкции стен» по ситуационной методике обучения часто называемой кейс - методом.  Изучение указанной темы способствует овладению диагностикой технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, умению выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания, умению оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов.

Содержание:

Введение………………………………………………………………….      4

1.Краткий конспект материала занятия…………………………………     5

2. План проведения занятия…………………………………………….       7

Введение

Обследование стен зданий – это комплекс мероприятий направленных на определение категории технического состояния и работоспособности объекта, выявление дефектов и разработку мер по их устранению. Главные задачи обследования – убедиться в возможности безопасной эксплуатации объекта или определить степень аварийного состояния и необходимость ремонта, либо замены конструкции. В соответствии с положениями СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011, обследование подпорных стен зданий и сооружений проводится в несколько этапов, во время которых используют разнообразные методы. В зависимости от специфики, работы можно поделить на три категории: аналитические, визуальные и инструментальные.

Занятие учебной практики профессионального модуля ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов проводится  по ситуационной методике обучения часто называемой кейс - методом.  Использованием кейсов - одна из новых форм эффективных технологий обучения проблемно-ситуативного обучения.

Внедрение учебных кейсов в практику образования в настоящее время является весьма актуальной задачей. Под «кейсом» понимается письменное описание моделей реальной конкретной ситуации и дидактический пакет задач, необходим ученикам в процессе решения смоделированной профессиональной проблемы.

Участники тренинга по этому методу должны изучить определенный случай для того, чтобы определить возможные решения, затраты  и реализовать лучшие из них. Кейсов технология (метод) обучение - это обучение действием. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенной для обучения студентов анализу различных видов информации, ее обобщение, навыкам формулировка проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями.

Использование ситуативного методики позволяет студентам проявлять и совершенствовать навыки учебной работы, применять на практике теоретический материал, кроме того, данный метод позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.

Краткий конспект материала занятия

Основные термины и понятия: размеры стен; расстояние между осями; смещение осей; качество кладки; прочность кирпича, раствора, бетона;

состояние гидроизоляции; влажность стен; теплозащитные и звукоизолирующие свойства; наличие дефектов.

Толщина внешних несущих стен из кирпича обычно составляет от 51 см (кладка в 2 кирпича) до 64 см (кладка в 2,5 кирпича). При многоэтажном строительстве допускается уменьшать толщину несущих наружных стен по высоте. Если на уровне 1-го этажа толщина стены составляет 2,5 кирпича, то уже начиная с 5 – 6 этажа ее толщина уменьшается до 2,0 кирпичей. Повышение теплопроводности компенсируется за счет большего слоя теплоизоляции.

При малоэтажном строительстве не рекомендуется устраивать несущие стены толщиной менее 2,0 кирпичей. При строительстве частных одноэтажных хозяйственных построек на первый план выходит экономия материала и средств, поэтому толщину несущих наружных стен можно понизить до 1,5 кирпичей и менее.

В отношении внутренних несущих стен и перегородок существуют следующие рекомендации:

для несущих стен внутри дома, как правило, используется кладка толщиной не менее чем в 1 кирпич (25 см); помимо внутренних несущих стен выделяют еще и перегородки – они не испытывают нагрузок от несущих элементов, основное назначение таких конструкций – просто разделение помещения на отдельные зоны. В таком случае используется кладка в 0,5 кирпича (12 см).

Что нужно отслеживать (контролировать) в процессе кирпичной кладки:

- марку кирпича;

- марку раствора для кладки;

- правильность перевязки;

- качество швов кладки;

- точное вертикальное, горизонтальное и прямолинейное положение поверхностей и углов;

- корректную установку закладных деталей, связей;

- качество поверхности кладки – рисунок и расшивку швов, подбор кирпичей наружной версты с ровными кромками и углами (для неоштукаткриваемой кладки).

Величина предельных отклонений при приемке кирпичной кладки (мм) в соответствии с п. 7.90 СНиП 3.03.01-87:

План занятия учебной практики

Тема занятия:  «Обследование конструкции стен. Составление дефектного акта после проведения обследования стен».

Тип занятия: Занятие  совершенствования умений и навыков

Вид занятия: Занятие комплексного применения знаний с использованием кейс - метода

Цель занятия:

Познавательная: выработать у студентов практические навыки и умения самостоятельно производить диагностику технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий

Развивающая: умение выбирать способы решения производственных задач, содействовать принятию самостоятельных решений, развивать навыки применения теоретических знаний на практике, развивать умение анализировать и делать выводы.

Воспитательная: формировать чувство коллективизма и взаимопомощи, развивать умение работать в команде, слушать друг друга и формулировать собственное суждение.

Межпредметные связи:

Организация  строительного производства, тема: «Разработка технологических карт на выполнение кирпичной кладки наружных стен»; тема: «Кладка стен, и система перевязки швов».

Комплексно-методическое обеспечение: кейсы с ситуациями

Планируемый результат: по окончанию занятия студенты должны:

Знать: 	группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; систему технического осмотра жилых зданий; организацию и планирование текущего ремонта.

Уметь: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами,  	выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; вести журналы наблюдений.

Иметь практический опыт: участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;  организации работ технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;  осуществления мероприятий по оценке и реконструкции зданий и сооружений; выполнения обмерных работ.

Формирование и развитие основных образовательных результатов:

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

ОК 1. 	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. 	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. 	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. 	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. 	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

1. Организационная часть (3 – 5 мин.)

1.1. Прием рапорта дежурного.

1.2. Отметка отсутствующих студентов

1.3. Осмотр внешнего вида.

1.4. Проверка готовности студентов к занятию.

2. Вводный инструктаж (30 – 60 мин.)

2.1. Сообщение темы и цели урока (этап мотивации предстоящей деятельности).

2.2. Актуализация опорных знаний и умений.

2.3. Объяснение кейс-метода.

2.4. Группа разбивается на 3 бригады.

2.5. Выдаются задания - кейсы на текущий инструктаж.

ЗАДАНИЯ - КЕЙСЫ ДЛЯ БРИГАД

КЕЙС №1

Вам предлагается следующая ситуация:

При обследовании жилого дома были обнаружены следующие дефекты:

•	трещины;

•	расслоение рядов кладки;

•	выветривание кладки;

•	отклонение стен от вертикали;

•	выпучивание и просадка отдельных участков стен;

•	разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных деталей;

•	выпадение отдельных кирпичей;

•	отсутствие и выветривание раствора швов кладки;

•	отслоение и разрушение выступающих частей стен;

•	пробитые и не заделанные отверстия, ниши, борозды;

•	отсыревание и промерзание конструкций.

Ваша задача заполнить технологическую карту и определить вид ремонта, физический износ, % .

| Технологическая карта на ремонтно-строительные работы на основании обследования здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование признака износа | Количественная оценка | Физический износ | Описание ремонтных работ по устранению признака |

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Стены кирпичные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и выбоины | Ширина трещины до 1 мм | 0-10 | Заделка трещин и выбоин |
| Глубокие трещины и отпадения штукатурки местами, выветривание швов | Ширина трещин до 2 мм, глубина до 1/3 толщины стены, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % | 11-20 | Ремонт штукатурки или расшивка швов; очистка фасадов |
| Отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен | Глубина разрушения швов до 2 см на площади до 30 %. Ширина трещины более 2 мм | 21-30 | Ремонт штукатурки и кирпичной кладки, подмазка швов, очистка фасада, ремонт карниза и перемычек |
| Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; высолы и следы увлажнения | Глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50 % | 31-40 | Ремонт поврежденных участков стен, карнизов, перемычек |
| Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен | Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1/200 высоты, прогиб стены до 1/200 длины деформируемого участка | 41-50 | Крепление стен поясами, ранд балками, тяжами и т.п., усиление простенков |
| Массовые прогрессирующие сквозные трещины, ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен | Выпучивание с прогибом более 1/200 длины деформируемого участка | 51-60 | Перекладка до 50 % объема стен, усиление и крепление остальных участков стен |
| Разрушение кладки местами | – | 61-70 | Полная перекладка стен |

КЕЙС № 2.

Вам предлагается следующая ситуация:

При обследовании жилого дома были обнаружены следующие дефекты:

•	трещины;

•	расслоение рядов кладки;

•	выветривание кладки;

•	отклонение стен от вертикали;

•	выпучивание и просадка отдельных участков стен;

•	разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных деталей;

•	выпадение отдельных кирпичей;

•	отсутствие и выветривание раствора швов кладки;

•	отслоение и разрушение выступающих частей стен;

•	пробитые и не заделанные отверстия, ниши, борозды;

•	отсыревание и промерзание конструкций;

•	высолы из раствора и стенового материала.

Ваша задача заполнить технологическую карту и определить вид ремонта, Физический износ,%

| Технологическая карта на ремонтно-строительные работы на основании обследования здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование признака износа | Количественная оценка | Физический износ | Описание ремонтных работ по устранению признака |

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие единичные трещины и местные выбоины в керамике | Ширина трещин до 1 мм. Повреждения на площади до 10 % | 0-10 | Затирка трещин и выбоин |
| Трещины на откосах проемов, отслоение облицовки и выпадение отдельных блоков или плиток на фасаде | Трещины шириной более 1 мм | 11-20 | Крепление облицовки инъекцией цементного молока и установка выпавших плиток |
| Отслоение облицовки от кладки, трещины в швах, следы влаги в местах отсутствия облицовки | Трещины в швах шириной до 2 мм. Выпадение плитки до 20 % площади | 21-30 | Замена плиток крепление облицовки, заделка трещин с ремонтом поверхности и кирпичной кладки |
| Выпадение облицовки, трещины в кладке, выветривание раствора из швов, высолы и следы увлажнения на поверхности кладки в местах отсутствия облицовки, трещины в отдельных перемычках | Выпадение облицовки на площади более 20 %. Трещины в кладке шириной более 2 мм | 31-40 | Замена выпавшей облицовки; заделка трещин с ремонтом поверхности кладки; перекладка простенков объемом до 5 м3 |
| Трещины в кирпичной кладке и в перемычках, выпадение отдельных кирпичей из карнизов, массовое отпадение облицовки, следы увлажнения стен | Глубина трещин в кладке 0,5 толщины стены, трещины в перемычках шириной более 2 мм | 41-50 | Заделка трещин в кирпичной кладке; перекладка карнизов; усиление простенков; укрепление стен металлическими связями; замена выпавшей облицовки |
| Полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кладке и перемычках, выпадение кирпичей из кладки, заметное искривление стен, ослабление связей между отдельными участками стен | Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1/200 его высоты | 51-50 | Усиление и укрепление стен; замена перемычек и облицовки |
| Массовое разрушение кладки | – | 61-70 | Полная перекладка стен |

КЕЙС № 3

Вам предлагается следующая ситуация:

При обследовании жилого дома были обнаружены следующие дефекты:

•	смещения и перекосы панелей в плоскости и из плоскости стен;

•	протечки и высокая воздухопроницаемость стыков;

•	недостаточная толщина или низкие теплотехнические свойства материалов панелей, приводящие к промерзанию панелей зимой;

•	коррозия закладных и накладных крепежных элементов в стыках и арматуры панелей с отделением защитных слоев на поверхностях стен;

•	разрушение наружных увлажненных слоев панелей вследствие попеременного замораживания и оттаивания;

•	трещины в панелях от силовых, температурных и влажностных воздействий.

Ваша задача заполнить технологическую карту и определить вид ремонта, Физический  износ %

| Технологическая карта на ремонтно-строительные работы на основании обследования здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование признака износа | Количественная оценка | Физический износ | Описание ремонтных работ по устранению признака |

Стены из несущих панелей

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждение обрамлений выступающий частей фасада, местами мелкие выбоины. | Повреждения на площади до 5 % | 0-10 | Заделка выбоин |
| Трещины, выветривание раствора из стыков, мелкие повреждения облицовки или фактурного слоя, следы протечек через стыки внутри здания | То же, до 10 % | 11-20 | Ремонт облицовки и заделка стыков |
| Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания | Повреждения на площади до 20 % | 21-30 | Ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков |
| Промерзание стен, разрушение заделки стыков | Промерзания в 5 % помещений | 31-40 | Ремонт и герметизация стыков, утепление стен |
| Следы протечек внутри помещения, высолы | Повреждения в 10 % помещений, наружные повреждения на площади до 30 % | 41-50 | Смена облицовки, ремонт панелей местами |
| Выпучивание или смещение панелей, разрушение узлов крепления панелей | Прогиб панели до 1/200 ее длины | 51-60 | Выравнивание и укрепление панелей, устройство дополнительных связей с несущими конструкциями |
| Деформация стен, смещение панелей, трещины в панелях, разрушение узлов | Прогиб панели более 1/200 ее длины | 61-70 | Полная замена панелей и усиление каркаса |

3. Текущий инструктаж:(5 час.)

3.1.Самостоятельная работа бригад студентов с кейсами;

3.2. Плановые обходы мастером рабочих мест студентов с целью:

- готовности к работе;

- проверки правильной организации рабочих мест;

- контроля за правильностью составления технологических карт на ремонтно-строительные работы на основании обследования здания;

- соблюдения студентами правил техники безопасности и др.

3.3 Презентация выполненных заданий бригадирами

4. Заключительный инструктаж (15-30 мин.)

4.1. Сообщение о достижении цели урока;

4.2. Подведение итогов работы бригад;

4.3. Демонстрация лучших работ;

4.4. Разбор типичных ошибок, рассмотрение путей их предупреждения и устранения;

4.5. Сообщение оценок, полученных на занятии;

4.6. Сообщение темы следующего занятия и выдача домашнего задания.